附件1：机组汇总表

| 全院中央空调汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼栋 | 位置 | 数量(台) | 机组名称 | 供应商 | 型号 | 详细参数 | 使用范围 |
| 一号楼 | 负一层 | 2 | 水冷冷水机组 | 烟台顿汉布什工业有限公司 | WCFX57TRC | 名义制冷量1333KW；名义输入功率236.1KW；制冷剂/充注量R134A/380kg；电制380V/3P/50Hz；运输重量6000kg；出厂日期2011年12月 | 1号楼中央空调 |
|  | 负一层 | 3 | 冷冻水泵 | 上海凯泉泵业（集团）有限公司 | KQW200/320-37/4 | 流量：260M3/h、扬程：32米、配套功率：37KW、转速：1480r/min、重量：600kg、出厂日期2012年5月 | 1号楼中央空调 |
|  | 负一层 | 3 | 冷却水泵 | 上海凯泉泵业（集团）有限公司 | KQW200/315-45/4 | 流量：325M3/h、扬程：30米、配套功率：4537KW、转速：1480r/min、重量：600kg、出厂日期2012年5月 | 1号楼中央空调 |
|  | 三层 | 1 | 涡旋式风冷热泵机组 | 上海一冷开利空调设备有限公司 | 30RQ065BMS | 制冷/制热量：65kW/68kW;输入功率（制冷/制热）：21.1kW/21.2kW | 介入室 |
|  | 六层 | 1 | 多联式空调机组 | 松下制冷（大连）有限公司 | CU-ME10B1YD6 | 额定制冷量28.0KW；额定制热量31.5KW，制造日期2016.12 | B超室 |
|  |  | 1 | 多联式空调机组 | 松下制冷（大连）有限公司 | CU-ME16B1YD6 | 额定制冷量45KW；额定制热量50KW，制造日期2017.11 | B超室 |
|  |  | 2 | 多联式空调（热泵）机组室外机 | 广东美的暖通设备有限公司 | MDV-252W/DSN1-891(G) | 额定电源380V/3N/50Hz；名义制冷量25200W；名义制热量27000W；制冷额定电流9.9A；制冷额定输入功率5880W；制热额定电流10.4A；制热额定输入功率6150W；最大电流20.1A；最大输入功率11900W；生产日期2014.12 | 医务部、护理部等 |
|  |  | 2 | 多联式空调（热泵）机组室外机 | 广东美的暖通设备有限公司 | MDV-280W/DSN1-891(G) | 额定电源380V/3N/50Hz；名义制冷量28000W；名义制热量31500W；制冷额定电流12.2A；制冷额定输入功率7200W；制热额定电流12.8A；制热额定输入功率7600W；最大电流21.1A；最大输入功率12500W；生产日期2014.12 | 院感科、设备处、运营管理处等 |
|  |  | 3 | 变频多联式空调机组 | 深圳麦克维尔空调有限公司 | MDS180ER5-FV | 额定制冷量/制热量：50.4/56.5KW；额定制冷/制热输入功率:15.75/17.09KW；最大输入功率/电流：21.20KW/37.1A；；额定制冷/制热电流：27.7-29.1A；制冷剂充注量：R410A/14.5KG；制造日期2019.8.7 | 检验科KT-4；检验科KT-5；KT-2 |
|  |  | 1 | 变频多联式空调机组 | 深圳麦克维尔空调有限公司 | MDS180ER5-FV | 额定制冷量/制热量：40/45KW；额定制冷/制热输入功率11.55/12.78KW；最大输入功率/电流：21.20KW/37.1A；15.75/17.09KW；额定制冷/制热电流：27.7-29.1A；制冷剂充注量：R410A/14.5KG；制造日期2019.8.7 | 检验科KT-5 |
|  |  | 5 | 变频多联式空调机组 | 深圳麦克维尔空调有限公司 | MDS100ER5-FV | 额定制冷量/制热量：28/31.5KW；额定制冷/制热输入功率7.29/7.68KW；最大输入功率/电流：14.6KW/26.2A；额定制冷/制热电流：12.8/13.5；制冷剂充注量：R410A/10KG； | 检验科XFKT-1；XFFT-1；XFKT-3；XFKT-3；KT-3； |
|  |  | 2 | 变频多联式空调机组 | 深圳麦克维尔空调有限公司 | MDS120ER5-FV | 额定制冷量/制热量：33.5/37.5KW；额定制冷/制热输入功率10.1/10.35KW；最大输入功率/电流：14.6KW/26.2A；额定制冷/制热电流：17.4/17.8；制冷剂充注量：R410A/11KG； | 检验科KT-2；KT-6 |
|  |  | 1 | 变频多联式空调机组 | 深圳麦克维尔空调有限公司 | MDS100ER5-FV | 额定制冷量/制热量：33.5/37.5KW；额定制冷/制热输入功率10.1/10.35KW；最大输入功率/电流：14.6KW/26.2A；额定制冷/制热电流：17.4/17.8；制冷剂充注量：R410A/11KG； | 检验科KT-3 |
|  | 屋面 | 2 | SN系列冷却塔 | 江苏施耐德冷却塔有限公司 | SN KT-400SS-5 | 处理水量400m³/h；电机功率5.5KW/4台；风机：2000mm/4台；出厂日期2011年9月28日 | 1号楼中央空调 |
|  | 屋面 | 1 | 元亨冷却塔 | 湖南元亨科技股份有限公司 | LRCM | 流量200 D1m³/h；电机功率5.5KW；出厂日期：2020年4月 | 1号楼中央空调 |
| 二号楼 | 一层 | 1 | / | 海尔 | / | / | 2号楼负一层值班室 |
|  |  | 1 | 多联式空调（热泵）机组 | 美的 | MDV-730W/D2SN1-8X1 | 名义制冷量（内27度/外35度）73000W，室外额定运转电流/输入功率（32.66A/18510W）；名义制热量（内20度/外7度）81500W，室外额定运转电流/输入功率（33.16A/19200W）；制冷剂R410A/22KG； | 2-1F急诊科 |
|  |  | 1 | 多联式空调（热泵）机组 | 三菱重工空调系统（上海）有限公司 | FDC450KXDE2AQ | 名义制冷量45KW；制热量：50KW；制冷剂/充注量R410A/12.2kg；制造日期2023.7 |  |
|  |  | 1 | 多联式空调（热泵）机组 | 三菱重工空调系统（上海）有限公司 | FDC400KXDE2AQ | 名义制冷量40KW；制热量：45KW；制冷剂/充注量R410A/11kg；制造日期2023.7 |  |
|  | 二层 | 1 | 多联式空调机组 | 珠海格力电器股份有限公司 | GMV-335WM/B | 制冷量33500W；制热量：37500W；制造时间：2018.11；编号：61030050171；2019年7月30日验收 | 2-2F急诊病房 |
|  |  | 1 | 多联式空调机组 | 珠海格力电器股份有限公司 | GMV-900W/A | 制冷量90000W；制热量：100000W；制造时间：2018.11；编号：61030050177；2019年7月30日验收 |  |
|  | 屋面 | 2 | 日立空调机 | 青岛海信日立空调系统有限公司 | RAS-280FSNYAQ | 额定制冷量28.0KW；额定制热量31.5KW，制冷剂R410A,5.5kG | 2-11F |
|  |  | 1 | 日立空调机 | 青岛海信日立空调系统有限公司 | RAS-450FSNYAQ | 额定制冷量45.0KW；额定制热量50KW，制冷剂R410A,8.4kG |  |
|  |  | 2 | 日立空调机 | 青岛海信日立空调系统有限公司 | RAS-450FSNYAQ | 额定制冷量45.0KW；额定制热量50KW，制冷剂R410A,8.4kG | 2-12F |
|  |  | 1 | 日立空调机 | 青岛海信日立空调系统有限公司 | RAS-335FSNYAQ | 额定制冷量33.5KW；额定制热量37.5KW，制冷剂R410A,5.5kG |  |
|  |  | 1 | 多联式空调（热泵）机组 | 广东美的暖通设备有限公司 | MDV-730W/D2SN1-8X1 | 名义制冷量（内27度/外35度）73000W，室外额定运转电流/输入功率（32.66A/18510W）；名义制热量（内20度/外7度）81500W，室外额定运转电流/输入功率（33.16A/19200W）；制冷剂R410A/22KG；2020.11.12验收 | 2-13F盆底中心 |
|  |  | 1 | 多联式空调（热泵）机组 | 广东美的暖通设备有限公司 | MDV-785W/D2SN1-8X1 | 名义制冷量（内27度/外35度）78500W，室外额定运转电流/输入功率（34.24A/20560W）；名义制热量（内20度/外7度）87500W，室外额定运转电流/输入功率（35.14A/21100W）；制冷剂R410A/22KG；2020.11.12验收 |  |
| 五号楼 | 屋面 | 1 | 涡旋式风冷机组 | 上海一冷开利空调设备有限公司 | RA240D2750 | 制冷量245KW；电机输入功率89.9KW；电源380V/50Hz/3N；额定电流179.1A；出厂日期2014.12 | 全楼 |
|  |  | 1 | 涡旋式风冷机组 | 上海一冷开利空调设备有限公司 | RA240D2751 | 制冷量245KW；电机输入功率89.9KW；电源380V/50Hz/3N；额定电流179.1A；出厂日期2014.12 | 全楼 |
|  |  | 2 | 模块化风冷式冷（热）水机组 | 南京天加空调设备有限公司 | TCA201CH | 名义制冷量66KW；名义制热量72KW；制冷输入功率21.5KW；制热输入功率22.6KW；制冷剂/充注量R22/9×2kg；电源380V/3N/50Hz；水流量11.4m³/h；水阻80kPa；制造日期2015.1.30 | 全楼 |
| 七号楼 | 负一层 | 2 | 空气冷却器 | / | DL-80 | 工况制冷量：11.09KW，总风量：2*4200m³/h，制冷剂 R22 R410a | 西药库冷库 |
|  |  | 2 | 风冷冷凝机组 | / | CHX6CQFZ | 风机数量2台，风冷2*3200，风机功率2*60，压缩机制冷量7380~14400W | 西药库冷库 |
| 七号楼 | 一层 | 1 | 多联式空调（热泵）机组 | 广东美的暖通设备有限公司 | MDV-850W/D2SN1-8X2(I) | 名义制冷量85KW；名义制热量95KW；制冷输入功率22.76KW；制热输入功率22.89KW；制冷剂/充注量R410A/21kg；电源380V/3N/50Hz；制造日期2023.9 | V4药库1,2区系统 |
|  |  | 1 | 多联式空调（热泵）机组 | 广东美的暖通设备有限公司 | MDV-1010W/D2SN1-8X3(I) | 名义制冷量85KW；名义制热量95KW；制冷输入功率22.76KW；制热输入功率22.89KW；制冷剂/充注量R410A/21kg；电源380V/3N/50Hz；制造日期2023.9 | V3中药库1.2区系统 |
|  |  | 1 | 多联式空调（热泵）机组 | 广东美的暖通设备有限公司 | MDV-335W/D2SN1-8U3(I) | 名义制冷量33.5KW；名义制热量37.5KW；制冷输入功率8.09KW；制热输入功率8.56KW；制冷剂/充注量R410A/7kg；电源380V/3N/50Hz；制造日期2023.10 | V5药房办公室及库房系统 |
|  |  | 1 | 多联式空调（热泵）机组 | 广东美的暖通设备有限公司 | MDV-785W/D2SN1-8X3(I) | 名义制冷量78.5KW；名义制热量87.5KW；制冷输入功率20.55KW；制热输入功率20.79KW；制冷剂/充注量R410A/19kg；电源380V/3N/50Hz；制造日期2023.11 | V2档案区系统 |
|  |  | 1 | 多联式空调（热泵）机组 | 广东美的暖通设备有限公司 | MDV-450W/D2SN1-8U3(I) | 名义制冷量45KW；名义制热量50KW；制冷输入功率12.09KW；制热输入功率12.09KW；制冷剂/充注量R410A/8kg；电源380V/3N/50Hz；制造日期2023.9 | V1档案办公区系统 |

| 7号楼空调汇总 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 新风机（台） | 多联机 |  | 风冷热泵机组 |
| 1F-15F | 40台 | 日立牌77台 | 美的3台 | / |
| 15F会议室 | / |  | / | 开利牌9台 |

| 全院新风空调汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 楼栋 | 位置 | 数量(台) | 机组名称 | 供应商 | 型号 | 详细参数 | 使用范围 |
| 1 | 1-1F | 通道边上 | 1台 | 中央空气处理机地柜 | 烟台顿汉布什工业有限公司 | KFPW278-4YTKK | 制冷量176KW；制热量320KW；电机功率：11kw；额定电流22.5A；伏/相/赫兹380/3/50；风量：27000m³/h；出厂日期2011.8 | 中药房 |
| 2 |  | 内通道 | 1台 | 中央空气处理机地柜 | 烟台顿汉布什工业有限公司 | KFPW278-4YTKK | 制冷量176KW；制热量320KW；电机功率：11kw；额定电流22.5A；伏/相/赫兹380/3/50；风量：27000m³/h；出厂日期2011.8 | 大厅 |
| 3 |  | 109房间对面 | 1台 | 中央空气处理机地柜 | 烟台顿汉布什工业有限公司 | KFPW158-47TKK | 制冷量100KW；制热量179KW；电机功率：5.5kw；额定电流11.7A；伏/相/赫兹380/3/50；风量：15000m³/h；出厂日期2011.8 | 大厅 |
| 4 |  | 旧入院服务中心边上 | 1台 | 中央空气处理机吊柜 | 烟台顿汉布什工业有限公司 | KFPL10B-6YTKK | 制冷量81KW；制热量136.5KW；电机功率：3kw；额定电流6.8A；伏/相/赫兹380/3/50；风量：10000m³/h；出厂日期2011.8 | 大厅 |
| 5 |  | 通道外 | 1台 | 中央空气处理机吊柜 | 烟台顿汉布什工业有限公司 | KFPL04-4ZTK | 制冷量48.1KW；制热量53KW；额定电流3.2A；伏/相/赫兹380/3/50；风量：4000m³/h；出厂日期2011.8 | 收费处大厅 |
| 6 | 1-2F | 沿街处 | 1台 | 中央空气处理机地柜 | 烟台顿汉布什工业有限公司 | KFPL04-4YTK | 制冷量48KW；制热量53KW；额定电流3.2A；伏/相/赫兹380/3/50；风量：4000m³/h；出厂日期2011.8 | 1-2门诊 |
| 7 | 1-2F | 内科 | 1台 | 中央空气处理机吊柜 | 烟台顿汉布什工业有限公司 | KFPD03-4ZM | 制冷量41KW；制热量42.1KW；额定电流2.1A；伏/相/赫兹380/3/50；风量：3000m³/h；出厂日期2011.8 | 1-2F内科 |
| 8 | 1-2F | 检验科 | 1台 | 中央空气处理机地柜 | 烟台顿汉布什工业有限公司 | KFPL06B-4YTK | 制冷量73.3KW；制热量83.2KW；额定电流5A；伏/相/赫兹380/3/50；风量：6000m³/h；出厂日期2011.8 | 1-2F检验科 |
| 9 | 1-3F | 胃镜室 | 1台 | 中央空气处理机地柜 | 特灵空调有限公司 | CLCP030H | 制冷量55KW；制热量61KW；额定电流3.2A；伏/相/赫兹380/3/50；风量：5000m³/h；出厂日期2019.2.20 | 1-3F胃镜室 |
| 10 | 1-3F | 外科 | 1台 | 中央空气处理机吊柜 | 烟台顿汉布什工业有限公司 | KFPD03-4ZM | 制冷量41KW；制热量42.1KW；额定电流2.1A；伏/相/赫兹380/3/50；风量：3000m³/h；出厂日期2011.8 | 1-3F外科 |
| 11 | 1-3F | 介入室 | 1台 | 中央空气处理机地柜 | 烟台顿汉布什工业有限公司 | KFPL04-4ZTK | 制冷量48.1KW；制热量53KW；额定电流3.2A；伏/相/赫兹380/3/50；风量：4000m³/h；出厂日期2011.8 | 1-3F介入室 |
| 12 | 1-3F | 开水间 | 1台 | 中央空气处理机吊柜 | 烟台顿汉布什工业有限公司 | KFPD03-4ZM | 制冷量41KW；制热量42.1KW；额定电流2.1A；伏/相/赫兹380/3/50；风量：3000m³/h；出厂日期2011.8 | 1-3F门诊 |
| 13 | 1-4F | 耳鼻喉科 | 1台 | 中央空气处理机吊柜 | 烟台顿汉布什工业有限公司 | KFPD04-4ZM | 制冷量48KW；制热量53KW；额定电流3.2A；伏/相/赫兹380/3/50；风量：4000m³/h；出厂日期2011.8 | 1-4F耳鼻喉科 |
| 14 | 1-4F | 开水间 | 1台 | 中央空气处理机吊柜 | 烟台顿汉布什工业有限公司 | KFPD03-4ZM | 制冷量41KW；制热量42.1KW；额定电流2.1A；伏/相/赫兹380/3/50；风量：3000m³/h；出厂日期2011.8 | 1-4F门诊 |
| 15 | 1-4F | 病理科 | 1台 | 中央空气处理机地柜 | 烟台顿汉布什工业有限公司 | KFPL06B-4ZTK | 制冷量34.4KW；制热量66.2KW；额定电流5.1A；伏/相/赫兹380/3/50；风量：6000m³/h；出厂日期2011.8 | 1-4F病理科 |
| 16 | 1-5F | 手术室 | 1台 | 中央空气处理机地柜 | 烟台顿汉布什工业有限公司 | KFPD05B-4YM | 制冷量61.7KW；制热量66.7KW；额定电流3.8A；伏/相/赫兹380/3/50；风量：5000m³/h；出厂日期2011.8 | 1-5F手术室 |
| 17 | 1-5F | 开水间 | 1台 | 中央空气处理机吊柜 | 烟台顿汉布什工业有限公司 | KFPD03-47M | 制冷量41KW；制热量42.1KW；额定电流2.1A；伏/相/赫兹380/3/50；风量：3000m³/h；出厂日期2011.8 | 1-5F门诊 |
| 18 | 1-6F | 口腔科 | 1台 | 中央空气处理机吊柜 | 烟台顿汉布什工业有限公司 | KFPL06B-47TK | 制冷量34.4KW；制热量66.2KW；额定电流5.1A；伏/相/赫兹380/3/50；风量：6000m³/h；出厂日期2011.8 | 1-6F口腔科 |
| 19 | 1-7F | 新生儿科风机房 | 1台 | 中央空气处理机地柜 | 烟台顿汉布什工业有限公司 | KFPL06B-47TK | 制冷量34.4KW；制热量66.2KW；额定电流5.1A；伏/相/赫兹380/3/50；风量：6000m³/h；出厂日期2011.8 | 1-7F新生儿科 |
| 20 | 1-8F | 风机房 | 1台 | 中央空气处理机地柜 | 烟台顿汉布什工业有限公司 | KFPL08B-4ZTK | 制冷量45.3KW；制热量86.7KW；额定电流7.4A；伏/相/赫兹380/3/50；风量：8000m³/h；出厂日期2011.8 | 1-8F |
| 21 | 1-9F | 风机房 | 1台 | 中央空气处理机地柜 | 烟台顿汉布什工业有限公司 | KFPL08B-4ZTK | 制冷量45.3KW；制热量86.7KW；额定电流7.4A；伏/相/赫兹380/3/50；风量：8000m³/h；出厂日期2011.8 | 1-9F |
| 22 | 1-10F | 风机房 | 1台 | 中央空气处理机地柜 | 烟台顿汉布什工业有限公司 | KFPL08B-4ZTK | 制冷量45.3KW；制热量86.7KW；额定电流7.4A；伏/相/赫兹380/3/50；风量：8000m³/h；出厂日期2011.8 | 1-10F |
| 23 | 1-11F | 风机房 | 1台 | 中央空气处理机地柜 | 烟台顿汉布什工业有限公司 | KFPL08B-4ZTK | 制冷量45.3KW；制热量86.7KW；额定电流7.4A；伏/相/赫兹380/3/50；风量：8000m³/h；出厂日期2011.8 | 1-11F |
| 24 | 1-12F | 风机房 | 1台 | 中央空气处理机地柜 | 烟台顿汉布什工业有限公司 | KFPL08B-4ZTK | 制冷量45.3KW；制热量86.7KW；额定电流7.4A；伏/相/赫兹380/3/50；风量：8000m³/h；出厂日期2011.8 | 1-12F |
| 25 | 1-13F | 风机房 | 1台 | 中央空气处理机地柜 | 烟台顿汉布什工业有限公司 | KFPL08B-4ZTK | 制冷量45.3KW；制热量86.7KW；额定电流7.4A；伏/相/赫兹380/3/50；风量：8000m³/h；出厂日期2011.8 | 1-13F |
| 26 | 1-14F | 风机房 | 1台 | 中央空气处理机地柜 | 烟台顿汉布什工业有限公司 | KFPL08B-4ZTK | 制冷量45.3KW；制热量86.7KW；额定电流7.4A；伏/相/赫兹380/3/50；风量：8000m³/h；出厂日期2011.8 | 1-14F |
| 27 | 1-15F | 风机房 | 1台 | 中央空气处理机地柜 | 烟台顿汉布什工业有限公司 | KFPL08B-4ZTK | 制冷量45.3KW；制热量86.7KW；额定电流7.4A；伏/相/赫兹380/3/50；风量：8000m³/h；出厂日期2011.8 | 1-15F |
| 28 | 七号楼 | 负一层 | 1台 | 多联式系列空调机组 | 青岛海尔空调电子有限公司 | RFC140MXSGVE | 系统制冷类14000W，功率/电流3750W/17.9A；室外机最大功率/电流6400W/29.3A | 后勤仓库新风机 |
| 29 | 七号楼 | 一层 | 1台 | 多联式空调（热泵）机组 | 广东美的暖通设备有限公司 | MDV-280W/D2SN1-8U3(I) | 名义制冷量28KW；名义制热量31.5KW；制冷输入功率6.79KW；制热输入功率6.79KW；制冷剂/充注量R410A/7kg；电源380V/3N/50Hz；制造日期2023.10 | XF-2药房科新风系统 |
| 30 | 七号楼 | 一层 | 1台 | 多联式空调（热泵）机组 | 广东美的暖通设备有限公司 | MDV-280W/D2SN1-8U3(I) | 名义制冷量28KW；名义制热量31.5KW；制冷输入功率6.79KW；制热输入功率6.79KW；制冷剂/充注量R410A/7kg；电源380V/3N/50Hz；制造日期2023.10 | XF-1档案区新风系统 |

福建中医药大学附属人民医院分体空调

柜机、挂机、天花机约680台，具体数量以医院实际量为准

| 净化科室空调统计表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 位置 | 数量 | 机组名称 | 供应商 | 型号 | 详细参数 |
| 1 | 1号楼负1层供应室 | 1 | 洁净手术室用空气调节机组 | 雅士空调(广州)有限公司 | AAHM8.5H2-6B | 机外余:1100Pa；额定风量:7000CMH 额定冷量/热量:58.0kW/25.0kWw 电机功率/电流:5.5kW/11.1A 电加热功率/电 流:22.5kW/34.2A 外形尺寸:3700x1350x1150mm 加湿量/电 流:15kg/h/18.0A；电源:380/3/50 总功率/电流:39.3kW/63.3A；过滤器效率:G4+F8 |
| 2 | 1号楼负1层供应室 | 1 | 洁净手术室用空气调节机组 | 雅士空调(广州)有限公司 | AAHM8.5H2-6B | 机外余:1100Pa；额定风量:8000CMH 额定冷量/热量:66.0kW/28.0kWw 电机功率/电流:5.5kW/11.1A 电加热功率/电 流:22.5kW/34.2A 外形尺寸:3700x1350x1150mm 加湿量/电 流:25kg/h/30.0A 电源:380/3/50 总功率/电流:46.8kW/75.3A 过滤器效率:G4+F8 |
| 3 | 1号楼负1层供应室 | 2 | 风冷涡旋式冷水机组 | 浙江盾安机电科技有限公司 | FWMC030F | 名义制冷量:97.0KW. 名义输入功率:30.1KW 制冷剂充注量:R410A/18KG |
| 4 | 1-3F呼吸内镜室 | 1 | 洁净室用空气调节机组 | 维克(天津)有限公司 | VAC0813A25CH | 额定送风量：5000m3/h；送风机外余压：700Pa： 供冷量：30.3kw； 电加热功率:8kW 外形尺寸:3700x1350x950mm 加湿量4kg/h； 电源:380/3/50 总功率/电流:46.8kW/75.3 |
| 5 | 1-3F呼吸内镜室 | 1 | 涡旋式风冷热泵机组 | 上海一冷开利空调设备有限公司 | 30RQ065BMS | 名义制冷量:65KW；名义制热量:68KW； 额定输入功率:21.1KW； 额定电流: 38A 制冷剂充注量:R410/7.4KG |
| 6 | 1-7F公区 | 2 | 模块化风冷式冷（热）水机组 | 南京天加空调设备有限公司 | TCA201CH | 名义制冷量66KW；名义制热量72KW；额定输入功率21.5KW；制冷剂/充注量R22/18kg；电源380V/3N/50Hz；水流量11.4m³/h；水阻80kPa；制造日期2012.7.3 |
| 7 | 1-7F公区 | 1 | 模块化风冷式冷（热）水机组 | 南京天加空调设备有限公司 | TCA301CH | 名义制冷量100KW；名义制热量110KW；额定输入功率34.2KW；制冷剂/充注量R22/28kg；电源380V/3N/50Hz；水流量17.2m³/h；水阻85kPa；制造日期2012.6.26 |
| 8 | 1-6设备层 | 1 | 风冷热泵模块机组 | 重庆美的通用制冷设备有限公司 | LSQWRF-130M/AN8-H3(T) | 名义制冷量130KW；额定制热量145KW；最大输入功率60.2KW；制冷剂/充注量R32/7KG*2；电源380V/3N/50Hz； |
| 9 | 1-6设备层 | 9 | 模块化风冷式冷（热）水机组 | 南京天加空调设备有限公司 | TCA201CH | 名义制冷量66KW；名义制热量72KW；额定输入功率21.5KW；制冷剂/充注量R22/18kg；电源380V/3N/50Hz；水流量11.4m³/h；水阻80kPa；制造日期2012.7.3 |
| 10 | 1-6设备层 | 5 | 模块化风冷式冷（热）水机组 | 南京天加空调设备有限公司 | TCA301CH | 名义制冷量100KW；名义制热量110KW；额定输入功率34.2KW；制冷剂/充注量R22/28kg；电源380V/3N/50Hz；水流量17.2m³/h；水阻85kPa；制造日期2012.6.26 |
| 11 | 1-6设备层 | 2 | 风冷冷水热泵机组 | 顿汉布什工业有限公司 | ACDSHP130DHGKG-1N | 名义制冷量:135.0KW； 名义制热量:138.0KW. 名义输入功率:37.4KW 制冷剂充注量:R410A/26.0KG |
| 12 | 1-6设备层 | 6 | 洁净手术室用空气调节机组 | 雅士空调(广州)有限公司 | AAHM4.2H2-2B | 机外余压：650Pa 额定风量:3650CMH 额定冷量/热量:12.0kW/8.0kw 电机功率/电流:2.2kW/4.8A 电加热功率/电 流:6.0kW/9.2A 总功率/电流:8.2kW/14A 过滤器效率:G4+F8 |
| 13 | 1-6设备层 | 5 | 洁净手术室用空气调节机组 | 雅士空调(广州)有限公司 | AAHM12.5H-3B | 机外余压：650Pa； 额定风量:11460CMH 额定冷量/热量:25.0kW/15.0kw 电机功率/电流:2.2kW/4.8A 电加热功率/电 流:7.5kW/15.62A 总功率/电流:21kW/36.6A 过滤器效率:G4+F8 |
| 14 | 1-6设备层 | 1 | 洁净手术室用空气调节机组 | 雅士空调(广州)有限公司 | AAHM14.5H-3B | 机外余压：700Pa；额定风量:13038CMH 额定冷量/热量:47.0kW/25.0kw 电机功率/电流:2.2kW/4.8A 电加热功率/电 流:13.5kW/21A 总功率/电流:21kW/36.6A 过滤器效率:G4+F8 |
| 15 | 1-6设备层 | 2 | 洁净手术室用空气调节机组 | 雅士空调(广州)有限公司 | AAHM5.2H2-2B | 机外余压：700Pa 额定风量:5070CMH 额定冷量/热量:15.0kW/14.0kw 电机功率/电流:3kW/6.8A 电加热功率/电 流:15.0kW/9.2A 总功率/电流:18kW/16A 过滤器效率:G4+F8 |
| 16 | 1-6设备层 | 1 | 洁净手术室用空气调节机组 | 雅士空调(广州)有限公司 | AAHM23.5H-8B | 机外余压：700Pa；额定风量:23180CMH 额定冷量/热量:246.0kW/-kw 电机功率/电流:15kW/30.3A 总功率/电流:15kW/30.3A 过滤器效率:G4+F8 |
| 17 | 1-6设备层 | 1 | 洁净手术室用空气调节机组 | 雅士空调(广州)有限公司 | AAHM16.5H-11E | 机外余压：500Pa；额定风量:13070CMH 额定冷量/热量:240.0kW/45kw 电机功率/电流:7.5kW/15.6A 总功率/电流:7.5kW/15.6A 过滤器效率:G4+F8 |
| 18 | 1-6设备层 | 1 | 洁净手术室用空气调节机组 | 雅士空调(广州)有限公司 | AAHM3.2H2-6B | 机外余压：350Pa；额定风量:2620CMH 额定冷量/热量:36.5kW/25.0kw 电机功率/电流:1.5kW/3.4A 总功率/电流:1.5kW/3.4A 过滤器效率:G4+F8 |
| 19 | 1-7产房 | 1 | 洁净手术室用空气调节机组 | 雅士空调(广州)有限公司 | AAHM5.2H2-3B | 机外余:800Pa；额定风量:5000CMH 额定冷量/热量:17.0kW/26.0kw 电机功率/电流:3.0kW/6.3A 电加热功率/电 流:12.CkW/18.2A 外形尺寸:3300x1150x950mm 加湿量/电 流:25kg/h/30.0A 电源:380/3/50 总功率/电流:33.2kW/54.5A 过滤器效率:G4+F8 |
| 20 | 2-3妇科门诊 | 1 | 数码变容量直膨式空调机组(室内机） | 南京天加环境科技有限公司 | TACO711DCD | 风量：3120 m3/h；机外静压：700Pa 电源：380V 3N~ 50Hz；电机功率：3kw 外机额定输入功率：11kw 制冷剂/充注量：0.6kg 名义制冷量：35kw；名义制热量：38kw 电加热功率：10(1:2:4)kw 加 湿 量：8kg/h；转速：2010rpm |
| 21 | 2-3妇科门诊 | 1 | 多联式空调热泵机组室外机 | 广东美的暖通设备有限公司 | MDV-500(18)W/D2SN1-8V0 | 名义制冷量:50.0KW. 名义制热量:56.0KW. 名义输入功率:15.7KW 制冷剂充注量:R410A/18.5KG |
| 22 | 2-3妇科门诊 | 1 | 多联式空调热泵机组室外机 | 广东美的暖通设备有限公司 | MDV-615/D2SN1-8V1 | 名义制冷量:61.5KW. 名义制热量:69.0KW. 名义输入功率:28.7KW 制冷剂充注量:R410A/17KG |
| 23 | 2-3妇科门诊 | 1 | 独立式直流变频中央空调 | 广东美的暖通设备有限公司 | MDV-224W/DSN1 | 名义制冷量:22.45KW. 名义制热量:24.5KW. 最大输入功率:10.4KW 制冷剂充注量:R410A/6.2KG |
| 24 | 2-3妇科门诊 | 1 | 数码变容量直膨空调机组 | 南京天加环境科技有限公司 | TDMV120V6H4ACD | 名义制冷量:35.0KW. 名义制热量:38.0KW. 最大输入功率:15.0KW 最大电流: 28.4A 制冷剂充注量:R410A/10.6KG |
| 25 | 2-10肛肠手术室 | 1 | 洁净手术室用空气调节机组 | 广州奥揽达节能科技有限公司 | OAMH6.5-8B | 额定风量：5000m3/h 机外余压：650Pa 制 冷 量:60kw； 制 热 量:68+22.5kw 加 湿 量:15kg/h； 过滤效率:G4+F8 相电流: 109.5A 频率:50Hz； 电压：380V 输入功率：57kw |
| 26 | 2-10肛肠手术室 | 1 | 洁净手术室用空气调节机组 | 广州奥揽达节能科技有限公司 | OAMH5.0-8B | 额定风量：3700m3/h 机外余压：300Pa 制 冷 量:45kw； 制 热 量:48kw 过滤效率:G4+F8 相电流: 35.7A；频率:50Hz； 电压：380V； 输入功率：17.4kw |
| 27 | 2-10肛肠手术室 | 4 | 室外机 | 广州奥揽达节能科技有限公司 | ACS060R-H-0S | 名义制冷量:15.0KW. 名义制热量:16.0KW. 输入功率:4.8KW ； 制冷剂充注量:R22/3.3KG |
| 28 | 2-10肛肠手术室 | 3 | 室外机 | 广州奥揽达节能科技有限公司 | ACS060R-H-0S | 名义制冷量:15.0KW. 名义制热量:16.0KW. 输入功率:4.8KW 制冷剂充注量:R22/3.3KG |
| 29 | 2-10肛肠手术室 | 1 | 强热独立式变频空调机组室外机 | 南京天加环境科技有限公司 | TIMS200AST | 名义制冷量:56.0KW. 名义制热量:63.0KW. 最大输入功率:27.3KW 最大电流: 49A 制冷剂充注量:R410/16KG |
| 30 | 2-10肛肠手术室 | 1 | 强热独立式变频空调机组 | 南京天加环境科技有限公司 | TIMS240ASA | 名义制冷量:67.0KW. 名义制热量:75.0KW. 最大输入功率:30.5KW 最大电流: 53.5A 制冷剂充注量:R410/16KG ； |
| 31 | 4号楼1层制剂室 | 1 | 洁净手术室恒温恒湿空气调节机组 | 约克广州空调冷冻设备有限公司 | YE0C250ACT | 名义制冷量:65.0KW. 制冷输入功率:20.6KW 最大电流: 24A 制冷剂充注量:R22/21KG |
| 32 | 4号楼1层制剂室 | 1 | 洁净手术室用恒温恒湿空气调节机组(室内机) | 约克广州空调冷冻设备有限公司 | YEW1118AH25-T | 额定风量：10500m3/h；风机型号：SY0355K 制冷量：65kw； 机外静压：700Pa 电机型号：YX3-1321-4-7 5 kW 制冷输入功率：28.1kw；电加热量：15kw 加 湿 量：23kg/h；电源参数：380 3N-50Hz |
| 33 | 5-2制剂室净化机组 | 1 | 组合式空气处理机组 | 广东申菱空调设备有限公司 | GHJW15 | 冷量：110kw；电源：3N~380V 50Hz 额定功率：11kw；风量：15000m3/h 热量：40kw；重量：1815kg 额定电流：21.8A；机外余压：1100Pa |
| 34 | 5-3制剂室净化机组 | 1 | 组合式空气处理机组 | 广东申菱空调设备有限公司 | GHJW15 | 冷量：110kw；电源：3N~380V 50Hz 额定功率：11kw；机外余压：1100Pa 风量：15000m3/h；热量：40kw 重量：1815kg 额定电流：21.8A |
| 35 | 5-4制剂室净化机组 | 1 | 组合式空气处理机组 | 广东申菱空调设备有限公司 | GHJW15 | 冷量：110kw 电源：3N~380V 50Hz；额定功率：11kw 风量：15000m3/h；热量：40kw 额定电流：21.8A；机外余压：1100Pa |
| 36 | 5-6F静配中心 | 1 | 组合式空气处理机组 | 广东欧科空调制冷有限公司 | EKDX048VR1X2 | 额定送风量/额定排风量：8000m*/h 供冷量/供热量：148KW/85KW 送风机组全静压/机外静压：1052pa/700pa； 加湿量：65kg/h 检修方向：L；电源：380V/3N/50Hz 送风机额定转速/电机额定功率：2472RPM/4KW 总功率/电流：28KW/44.3A |
| 37 | 5-6F静配中心 | 1 | 组合式空气处理机组 | 广东欧科空调制冷有限公司 | EKDX026VR1 | 全静压/机外压静:1088Pa/750Pa 额定风量:10500CMHM3H 额定冷量/热量:105.0kW/62.0kWw 电机功率/电流:5.5kW/11.1A 外形尺寸:4100x1470x1290mm 加湿量/电 流:45kg/h 电源:380/3/50；过滤器效率:G4+F8 总功率/电流:29.5kW/47.32A |
| 38 | 5-6F静配中心 | 1 | 工艺直膨室外机 | 广东欧科空调制冷有限公司 | EKPC026VR1 | 名义制冷量:29.0KW. 名义制热量24.73KW: 制冷输入功率:20.6KW 最大电流: 54.5A 制冷剂充注量:R22/16KG |
| 39 | 5-6F静配中心 | 1 | 工艺直膨室外机 | 广东欧科空调制冷有限公司 | EKPC022VR1 | 名义制冷量:24.06KW. 名义制热量24.98KW: 最大输入功率:30.6KW 最大电流: 54.5A 制冷剂充注量:R410/16KG |
| 40 | 5-6F静配中心 | 1 | 工艺直膨室外机 | 广东欧科空调制冷有限公司 | EKPC022VR1 | 名义制冷量:24.06KW. 名义制热量24.98KW: 最大输入功率:30.6KW 最大电流: 54.5A 制冷剂充注量:R410/16KG |
| 41 | 5-6F静配中心 | 1 | 约克空调机 | 青岛江森自控空调有限公司 | YEOH200VPEMCQ | 名义制冷量:56.06KW. 名义制热量63KW: 最大输入功率:24.9KW 最大电流: 41.6A 制冷剂充注量:R410/7.5KG |
| 42 | 7-14F病理科 | 1 | 直膨式空气处理机组 | 江苏吉祥空调设备有限公司 | JXSW300 | 名义制冷量:85KW. 名义制热量93.5KW: 最大输入功率:35KW 制冷剂充注量:R410/7.7KG*2 |
| 43 | 7-14F病理科 | 1 | 空调机组 | 江苏吉祥空调设备有限公司 | / | / |
| 44 | 7-14F科研室 | 1 | 屋顶式空气调节机组 | 广东欧科空调制冷有限公司 | EKRT022VR1-FZ21C27-2 | 机外余压:1100Pa；额定风量:4793CMH 额定冷量/热量:56.5kW/60.0kWw 电机功率/电流:4kW/11.1A 电加热功率/电 流:14kW/27A 加湿量/电 流:25kg/h/30.0A 电源:380/3/50；总功率/电流:18,0kW/29.2A 过滤器效率:G4+F8 |
| 45 | 7-14F科研室 | 1 | 屋顶式空气调节机组 | 广东欧科空调制冷有限公司 | EKRT022VR1-FZ21C27-2 | 机外余压:1100Pa； 额定风量:4793CMH 额定冷量/热量:56.5kW/60.0kWw 电机功率/电流:4kW/11.1A 电加热功率/电 流:14kW/27A 加湿量/电 流:25kg/h/30.0A 电源:380/3/50 总功率/电流:18,0kW/29.2A 过滤器效率:G4+F8 |
| 46 | 7-14F科研室 | 1 | 多联式空调机组室外机 | 广东欧科空调制冷有限公司 | EKRV200ER1 | 名义制冷量:56.5KW. 名义制热量63KW: 最大输入功率:22KW 最大电流: 37.3A 制冷剂充注量:R410/13KG |
| 47 | 7-14F科研室 | 1 | 多联式空调机组室外机 | 广东欧科空调制冷有限公司 | EKRV220ER1 | 名义制冷量:62KW；名义制热量69KW； 最大输入功率:23KW；最大电流: 38.6A 制冷剂充注量:R410/14KG |
| 48 | 7-14F科研室 | 1 | 日立空调机 | 青岛海信日立空调系统有限公司 | RAS-450FSNYAQ | 名义制冷量:45KW；名义制热量:50KW: 额定输入功率:13.2KW; 最大电流: 34.1A 制冷剂充注量:R410/7.4KG |
| 49 | 7-14F科研室 | 1 | 日立空调机 | 青岛海信日立空调系统有限公司 | RAS-450FSNYAQ | 名义制冷量:40KW；名义制热量:45KW: 输入功率:11.4KW；最大电流: 31.4A 制冷剂充注量:R410/5.4KG |
| 50 | 7-14F科研室 | 1 | 日立空调机 | 青岛海信日立空调系统有限公司 | RAS-335FSNYAQ | 名义制冷量:33.5KW. 名义制热量:37.5KW: 额定输入功率:9.2KW 最大电流: 28A 制冷剂充注量:R410/4.2KG |
| 51 | 7-14F科研室 | 1 | 日立空调机 | 青岛海信日立空调系统有限公司 | RAS-450FSNYAQ | 名义制冷量:45KW. 名义制热量:50KW: 额定输入功率:13.2KW 最大电流: 34.1A 制冷剂充注量:R410/7.4KG |

| 精密空调信息汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 位置 | 数量 | 机组名称 | 供应商 | 型号 | 详细参数 |
| 1 | 3-1F核磁共振 | 1 | SW-8室外机 | 广东申菱空调设备有限公司 | SW-8 | 电源3N/380V/50Hz；额定功率6.4KW；额定电流16.9A；制造日期2005.6 |
| 2 |  | 1 | 机房精密空调 | 北京博昊宇机电设备有限公司 | SAU/F502 | 电源3N/400V/50Hz；额定功率27400W；额定电流50A；重量480kg；制冷剂/充注量R410A/9.0kg；出厂年份2013年 |
| 3 |  | 1 | 风冷恒温恒湿型空调机 | 广东申菱空调设备有限公司 | HF52N | 制冷量52.3KW；制热量36KW；风量11000m³/h；电源3N/380V/50Hz；最大输入功率58.2KW；最大运行电流104.5A；最高工作压力（高压/低压）2.9/0.6MPa；加湿量13kg/h；制造日期2005.3 |
| 4 | 信息中心 | 2 | 精密空调 | 厦门科华恒盛股份有限公司 | KHNA-H30BD | 制冷量31.8KW；制热量36KW；风量8610m³/h；电源3N/380V/50Hz；冷媒：R22,510KG； |
|  |  | 1 | 精密空调 | 厦门科华恒盛股份有限公司 | / | / |
| 5 | 显微镜室1404 | 1 | 机房精密空调 | 广东欧科空调制冷有限公司 | EKCU12SH | 额定制冷量:12500W 额度输入电流:4600W/9.3A 额度PTC电加热功率:4500W 最大输入功率/电流:10650W/19.7A 防触电保护类型/防水等级:I类/IPX0 全年能效比（AEER):3.65 电源:380V/3N~/50HZ；风量:3000m³/h 高压侧/低压侧最大允许压力:4.15MPa/4.15MPa 排气侧/吸气侧运行工作过压:4.15MPa/2.2MPa 热交换器最大工作压力:4.3MPa 制冷剂代号:R410A；制冷剂充注量:4.3kg |
| 6 | 流式细胞室1435 | 1 | 机房精密空调 | 广东欧科空调制冷有限公司 | EKCU12SH | 额定制冷量:12500W 额度输入电流:4600W/9.3A 额度PTC电加热功率:4500W 最大输入功率/电流:10650W/19.7A 防触电保护类型/防水等级:I类/IPX0 全年能效比（AEER):3.65 电源:380V/3N~/50HZ；风量:3000m³/h 高压侧/低压侧最大允许压力:4.15MPa/4.15MPa 排气侧/吸气侧运行工作过压:4.15MPa/2.2MPa 热交换器最大工作压力:4.3MPa 制冷剂代号:R410A；制冷剂充注量:4.3kg |
| 7 | 1427室 | 1 | 机房精密空调 | 广东欧科空调制冷有限公司 | EKCU12SH | 额定制冷量:12500W 额度输入电流:4600W/9.3A 额度PTC电加热功率:4500W 最大输入功率/电流:10650W/19.7A 防触电保护类型/防水等级:I类/IPX0 全年能效比（AEER):3.65 电源:380V/3N~/50HZ；风量:3000m³/h 高压侧/低压侧最大允许压力:4.15MPa/4.15MPa 排气侧/吸气侧运行工作过压:4.15MPa/2.2MPa 热交换器最大工作压力:4.3MPa 制冷剂代号:R410A；制冷剂充注量:4.3kg |
| 8 | 临床实验机构档案室1405 | 1 | 机房精密空调 | 广东欧科空调制冷有限公司 | EKCU12SH | 额定制冷量:12500W 额度输入电流:4600W/9.3A 额度PTC电加热功率:4500W 最大输入功率/电流:10650W/19.7A 防触电保护类型/防水等级:I类/IPX0 全年能效比（AEER):3.65 电源:380V/3N~/50HZ；风量:3000m³/h 高压侧/低压侧最大允许压力:4.15MPa/4.15MPa 排气侧/吸气侧运行工作过压:4.15MPa/2.2MPa 热交换器最大工作压力:4.3MPa 制冷剂代号:R410A；制冷剂充注量:4.3kg |

| 福建省人民医院热泵机组统计表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 楼栋 | 位置 | 数量(台) | 机组名称 | 供应室 | 型号 | 使用范围 |  |
| 1 | 1号楼 | 屋面 | 1 | 美的空气能中央热水机组 | 广东美的暖通设备有限公司 | RSJ-900/MSN1-H | 1号楼病房 |  |
| 2 |  |  | 1 | 热泵热水机 | 广州中宇冷气科技发展有限公司 | ZKFRS-8011 | 1号楼病房 |  |
| 3 | 2号楼 | 屋面 | 3 | 美的空气能中央热水机组 | 广东美的暖通设备有限公司 | RSJ-420/S-820 | 2号楼病房 |  |
| 4 | 3号楼 | 屋面 | 4 | 美的空气能中央热水机组 | 广东美的暖通设备有限公司 | RSJ-420/S-820 | 3号楼病房 |  |
| 5 | 7号楼 | 屋面 | 5 | 美的空气能中央热水机组 | 广东美的暖通设备有限公司 | RSJ-820/SN1-H | 7号楼病房 |  |

附件2：

空调维保项目报价表

| 序号 | 公司名称 | 维保费（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单价（元/月） | 数量（月） | 总价（元） |
|  |  |  | 2 |  |
| - 1、本文件内容均含在服务费里，医院不再另行付费。服务费包含维修费、保养费、清洗费、配件费、辅材费、人工费、税费等履行合同过程中产生的一切费用。 - 2、分体空调拆机、装机、维修均含在本项目服务费里，医院不另行结算。 |  |  |  |  |