项目需求

| 项目名称 | 监控摄像机 |
| --- | --- |
| 需求内容： 序号; 项目名称; 产品参数; 数量; 单位. 1; 高清枪式网络摄像机; - 1、采用星光级≥400万像素≥1/2.7英寸CMOS图像传感器， - 2、最大可输出≥400万(2688×1520)@25fps； - 3、最低照度≤0.002lux（彩色模式）；≤0.0002lux（黑白模式）；≤0lux（补光灯开启）； - 4、内置高效暖光和红外补光灯，最大红外监控距离≥60米，最大暖光监控距离≥30米； - 5、内置电动变焦镜头，焦距≥2.7mm～13.5mm，镜头光圈≤F1.6； - 6、内置GPU芯片，支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测； - 7、支持定时语音播报功能，最大可支持添加10个不同语音文件，可设置时间优先、次数优先，播放间隔可设置并单独配置播放时间计划； - 8、监控视窗倾斜角4°，有效降低鬼影影响； - 9、支持DC12V/PoE供电方式； - 10、设备可同时采用电源适配器与POE供电，当一路电源停止供电后，设备可正常工作；; 5; 台. 2; 高清网络半球摄像机; 1、采用星光级低照度≥400万像素≥1/2.7英寸CMOS图像传感 2、最大可输出≥400万（2688 × 1520）@25fps； 3、最低照度≤0.002lux（彩色模式）；≤0.0002lux（黑白模式）；≤0lux（补光灯开启）； 4、内置高效暖光和红外补光灯，最大红外监控距离≥50米，最大暖光监控距离≥20米； 5、内置电动变焦镜头，焦距≥2.7mm～13.5mm，镜头光圈≤F1.6； 6、内置GPU芯片，支持车辆检测：支持机动车抓拍及报警联动，支持机动车号牌识别； 7、支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸抓图增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情； 8、支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测； 9、开启绊线入侵，支持针对人、机动车、动物3类有效目标进行检测,并触发报警和设置事件联动； 10、支持自学习功能,可通过设备本地SD卡将录像导入负样本经验库,可减少误报事件;最大支持关联5个经验库； 11、支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁； 12、内置麦克和扬声器； 13、支持DC12V/PoE供电方式，支持电源热备份，方便工程安装； 14、支持IP67，IK10防护等级。具有2个Sim卡尺寸的PSAM卡座；; 36; 台. 3; 摄像机电源; DC12V/2A、10A、20A; 41; 个. 4; 网线; 超五类、六类; 1500; 米. 5; 摄像机支架; 通用、铝质; 5; 个. 6; 配电箱; 50*60*15；25*35*10; 6; 个. 7; 交换机; 1、交换容量≥336Gbps；转发性能≥51Mpps；固化10/100/1000M自适应以太网端口≥24个，固化1GSFP光接口≥4个； 2、要求所投设备MAC地址≥16K； 3、产品端口浪涌抗扰度≥10KV，即具备10KV的防雷能力； 4、要求设备采用静音无风扇节能设计； 5、支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； 6、支持专门针对CPU保护机制功能，可将送CPU的报文，如ARP报文的速率进行限制，使CPU的使用率降低到10%以内，保障CPU安全； 7、支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行； 8、支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤30ms； 9、产品支持ITU-TG.8032国际公有环网协议ERPS，并且链路故障的收敛时间≤50ms； 10、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术；; 2; 台. 8; 电线; RVV2*1.0或RVV2*1.5; 1500; 米. 9; PVC管; 20mm或25mm; 1500; 米. 备注：以上配件需适配医院现有监控系统，新监控必需接入医院现有监控系统内。 |
| 使用科室 制定需求 |  |
| 信息工程师审核 |  |