项目参数

	项目名称
	门诊22、49和55寸多媒体电子屏

	一、22寸诊室分诊屏  
显示屏：屏幕尺寸≥21.5 英寸

屏幕分辨率≥1920*1080；

3.音频格式：MP3、WAV、AAC等常规格式

4.CPU：安卓四核 1.8GHz及以上

5.内存≥2GB；存储≥16GB； 

6.系统：Android 11.0及以上

7.视频格式：MP4，MKV，FLV，RMVB，MOV，AVI 等

8.图片格式：JPEG/BMP/PNG等；

9.安装方式：壁挂式安装，横竖通用。
10.外部接口：USB≥1、HDMI IN≥1、HDMI out≥1、RJ45≥1、TF卡座≥1、自带3.5mm音频接口；

11.提供多种显示模板，可个性化设置，满足不同科室需求

12.支持二级分诊，显示当前诊室的队列显示。           

13.支持显示当前看诊诊室房间，医生照片，医生简介信息。 

14.支持后台设置显示模板，包括显示等待患者的数量 1~3 位。
15.侧面散热孔设计:设备侧面具备散热孔，防止设备贴墙安装后影响散热，侧面散热便于安装上墙后的正常散热，增加设备使用寿命。

16.为保障用电安全，要求设备支持防静电、防浪涌。
17.外壳要求：考虑医用环境中设备应具备可消毒，所投显示终端的外壳采用抗菌材料。
18.系统需实现与原有信息发布管理平台、院内HIS系统进行数据对接，对接费用含在报价里；

二、49寸一级分诊屏   

1.液晶屏尺寸：≥49英寸

2.最高分辨率：≥1920×1080

3.CPU：≥安卓四核 1.8GHz及以上；

4.操作系统：Android 7.0及以上

5.内存：≥2G；存储：≥16G

6.以太网支持 10/100M

7.Wifi:支持wifi 802.11 b/g/n  2.4GHz

8.接口：USB≥1、HDMI IN≥1、HDMI out≥1、RJ45≥1、TF卡座≥1、 3.5mm音频接口≥1

9.解码性能：支持4K解码，8bits，H.265视频流解码 

10.集成功放：语音叫号、真人发声、音质清晰响亮、中英双语、音量可软件调节

11.安装方式：壁挂式

12.支持后台设置排队模板，适配不同科室的需求。

13.支持显示诊区内诊室 (或医生) 的排队队列信息，包括 诊室，医生，正在看诊患者和等待队列患者等。

14.支持语音播报排队队列信息，或外界功放播报叫号信息。

15.支持屏幕切换，可支持多屏队列信息，通过定时切换，展示不同排队队列。

16.支持通过醒目的弹出框，提示叫号信息。

17.支持同屏显示排队信息和信息发布信息。

18.支持远程设置定时开关机，升级，音量调节等。

19.外壳要求：考虑医用环境中设备应具备可消毒，所投显示终端的外壳采用抗菌材。

20、系统需实现与原有信息发布管理平台、院内HIS系统进行数据对接，对接费用含在报价里。
三、55寸一级分诊屏

1.液晶屏尺寸：≥55英寸

2.最高分辨率：≥1920×1080

3.CPU：≥安卓四核 1.8GHz及以上

4.操作系统：Android 11.0及以上

5.内存：≥2G；存储：≥16G

6.以太网支持 10/100M

7.Wifi:支持wifi 802.11 b/g/n  2.4GHz

8.接口：USB3.0×1、USB2.0×1、HDMI OUT×1、 RJ45×1、3.5mm耳机孔×1，TF卡座×1

9.集成功放：语音叫号、真人发声、音质清晰响亮、中英双语、音量可软件调节

10.安装方式：壁挂式

11.支持后台设置排队模板，适配不同科室的需求。

12.支持显示诊区内诊室 (或医生) 的排队队列信息，包括 诊室，医生，正在看着患者和等待队列患者。

13.支持语音播报排队队列信息，或外界功放播报叫号信息。

14.支持屏幕切换，可支持多屏队列信息，通过定时切换，展示不同排队队列。

15.支持通过醒目的弹出框，提示叫号信息。

16.支持同屏显示排队信息和信息发布信息。

17.支持远程设置定时开关机，升级，音量调节等。

18.外壳要求：考虑医用环境中设备应具备可消毒，所投显示终端的外壳采用抗菌材（提供第三方检测报告）

19.系统需实现与原有信息发布管理平台、院内HIS系统进行数据对接，对接费用含在报价里。


	使用科室
制定参数
	

	信息工程师审核
	

	信息管理处
	


