项目参数表

| 项目名称 | 药品追溯码批量扫码设备 |
| --- | --- |
| 需求内容： 序号; 技术参数及性能. 1; 图像传感器：CMOS(Global Shutter)，分辨率： ≥1920*1200，黑白，帧率：120fps. 2; 光源照明：≥4颗白色 LED，支持单个LED控制开关，瞄准，绿色LED. 3; 移动识读：最大支持码3米/秒移动速度下识读（可提供证明）. 4; 多码识读能力：支持多码识读，1S可识读 ≧100 个条码（可提供证明），能快速识读药盒上不同码制和各类印刷质量或水雾覆膜的追溯码，高效稳定. 5; 即插即用，无需安装驱动与软件；支持扫描设置码，设置参数；. 6; 设备与医院软件系统须无缝对接，确保数据传输安全；符合药品追溯系统相关国家法规与标准；. 7; 识读范围：高度范围0-390mm (底板往上，10.13mil Code128) 区域范围 ≥480mm*350mm (10.13mil Code128). 8; 触发模式：光电感应模式/连续读码模式，两种模式可选，满足不同用户习惯要求。. 9; 支持码制： 1D: Code 11, Code 128, Code 39, GS1 128(UCC/EAN-128), AMI 128, Codabar, ISBT 128, Code 93, UPCA, UPCE, Coupon, GS1 Composite, EAN13, EAN8, ISSN, ISBN, Interleaved 2/5, Matrix 2/5, ITF14, ITF6, Industrial 2/5, Standard 2/5, China Post 25, MSI Plessey, Plessey, GS1 Databar(RSS), Code 49, Code 16K, etc. 2D:PDF417, QR Code, Data Matrix, 汉信码， Micro PDF417, GM Code，Micro QR, Code One, etc. 10; 扫码速度: ≥90个每秒. 11; 触发模式: 光电感应模式，连续读码模式. 12; 电源： 标准24VDC +/-10%. 13; 提示方式: 喇叭：支持语音播报数量，音量可调. 14; 按键：开机/关机按键，实体按键. 15; 通讯接口：USB. 16; 机身：内部走线，外形简洁美观。 尺寸≤：300（W）*400（D）. 17; 立柱：可拆卸立柱，立柱高度可调，可调节的最大高度不低于480mm，可以适配不用高度药盒识读；. 18; 工作温度：-10℃~+50℃. 19; 储存温度：-20℃~+70℃. 20; 相对湿度：5%～95%（无凝结）. 21; 防护等级：不低于IP65，支持酒精擦拭. 22; 承诺产品整机保修≧2年. 备注：投标人所投产品需完全满足上述所有参数，中标后二天内提供样机进行核验，不满足按虚假应标处理。. |
| 使用科室 制定需求 |  |
| 信息工程师审核 |  |
| 信息管理处 |  |